HU

Töltés

Csatlakoztassa az USB vezetéket a töltő oldalán található USB csatlakozóhoz. Az USB vezeték másik végét csatlakoztassa a 230 V töltőhöz, majd ezt csatlakoztassa az elektromos hálózathoz (A), vagy a számítógépe/notebookja USB csatlakozójához (B). miután a készüléket csatlakoztatta valamilyen energiaforráshoz, a töltés automatikusan megkezdődik. 
Az EVOLVE ExtraPower töltő lehetővé teszi, hogy egyidejűleg akár két eszközt is tölthessen, köszönhetően a két USB kimenetének (USB 1: kimenő áramerősség 0.6A, USB 2: kimenő áramerősség 2 A).

A.											B.

Az akkumulátor töltöttségi szintje

Az akkumulátor töltöttségi szintjét az eszköz előlapján található kék jelzőfény jelzi. Három darab dióda található itt, amelyek egyesével kb. 33%-nyi töltöttségi szintet jelölnek. Abban az esetben, ha mind a három jelzőfény felvillan, akkor az akkumulátor teljesen fel van töltve. Ha a készülék elülső paneljén található gomb megnyomásánál egyetlen jelzőfény sem villan fel, akkor az akkumulátor teljesen le van merülve. A jelzőfények aktiválásához tartsa lenyomva, a már előbb említett gombot, két másodpercig. Ha ki szeretné kapcsolni a jelzőfényeket, kérem, ugyanígy járjon el.

Meghibásodások

A töltött készülék nem reagál

a. A töltött készülék nem 5 V-os – ellenőrizze a feszültséget.

b. Helytelenül csatlakoztatott készülék – ellenőrizze a csatlakozást.

c. A vezeték, vagy a csatlakozó sérült – cserélje ki.

d. A bemeneti és/vagy kimeneti rövidzárlat aktiválta a védelmi rendszert – csatlakoztassa le, majd vissza az EVOLVE ExtraPower a tölteni kívánt készülékhez.

Fontos figyelmeztetések

- A készüléket csakis a gyári tápforrással együtt használja

- A megsérült készüléket tilos szétszedni

- Ne próbálja meg önállóan kicserélni a belső akkumulátort

- A készüléket ne használja párás helyeken, illetve ne tegye ki nagy hőmérsékletnek (kerülje az alábbi helyeket fürdő, szauna, medence stb.)

- Ha töltés közben kellemetlen szagot érez, azonnal csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról és a töltött készülékről, majd ellenőrizze a készüléket

- A készüléket száraz és pormentes helyen tárolja, óvja a magas hőmérséklettől, a közvetlen napfénytől, valamint a túlzottan alacsony hőmérséklettől

- A környezet hőmérséklete jelentősen befolyásolja az akkumulátor élettartamát

- Semmilyen körülmény közt ne szedje szét a készüléket

- Nedves kézzel ne érintse meg a készüléket

- Ne tegye ki a készüléket erős fizikai hatásoknak

- A készülék gyerekek kezébe nem kerülhet

Karbantartás
Ha a készüléket huzamosabb ideig nem használja, abban az esetben is, kérem, töltse fel legalább háromhavonta egyszer. Kerülje, hogy a készülék bármilyen maró, vagy illékony folyadékkal érintkezzen. A készülék tisztításához csakis tiszta és száraz törlőt használjon. Kérem, fokozottan tartsa tisztán a csatlakozókat.

Műszaki adatok

| Bemenő feszültség: 5 V/1A | Maximális kimenő áramerősség: 2000 mA |
| --- | --- |
| Maximális bemenő áramerősség: 1000 mA | A készülék méretei: 110 *70 *16 mm |
| Kapacitás: 5200 mAh | Súly (nettó): 145 g |
| Kimenő feszültség: 5,1 V |  |